G206曹村至符离北改建工程竣工环境保护验收意见

2021年12月4日，G206曹村至符离北改建工程竣工环境保护验收会，参加会议的有安徽尚德谱检测技术有限责任公司（验收监测单位）等单位，并邀请3位专家共7人。会议成立了竣工验收组（名单附后），参会代表听取了建设单位关于项目环境保护“三同时”执行情况和监测单位关于项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，进行了环境保护现场检查，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

G206曹村至符离北改建工程，路线起于曹村镇桃山村南面，顺接在建G206（皖苏交接至望洲河段），向南跨望洲河，经曹村镇、夹沟镇、褚庄镇后，到达路线终点，路线终点位于符离镇北面，路线全长约33.419公里。

- 项目全线桥梁9座，预制T梁507片，涵洞105道。本项目起点段（K0+000~K13+000）、夹沟镇段（K14+200~K25+494）、褚庄村段（K29+000～K32+850）等3段为新建道路，新建道路长度28.14km。张庄至辛丰村段（K13+000~K14+200），离山铺至褚庄村北端（K25+494～K29+000），终点段（K32+850～K33+419）等3段为老路加宽改建路段，老路改造段5.28km。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2016年3月，安徽中环环境科学研究院有限公司编制了《G206曹村至符离北改建工程项目环境影响报告书》。2016年3月25日，宿州市生态环境局以宿环建函[2016]44号文《关于G206曹村至符离北改建工程项目环境影响报告书的批复》对项目的环境影响报告书进行了批复。

- 项目于2017年6月开工建设，2019年12月通车运营，建设工期30个月。

- （三）投资情况

工程计划总投资为12.04亿，环保投资为4758.35万元，约占项目投资总额的6.04%。

- （四）验收范围

- 整体性验收。

- 二、工程变动情况

- 根据现场调查，G206曹村至符离北改建工程实际建设内容中，取消了服务区的建设，其余建设内容与环评报告书反映的内容基本相同，不存在重大变更情况。

- 三、环境保护设施及措施

（一）生态保护工程及措施

施工前严格划定作业边界，施工期间未对周边敏感点造成明显影响，工程进行表土复耕，对道路两侧种植绿化带，补偿道路建设造成的生物量损失，工程施工过程不涉及古树名木，施工过程对区域植被和野生动物做了保护。控制生活垃圾、污水和生产废水的排放。

（一）废水

施工过程泥浆废水经过沉淀处理后回用，不外排。营运期项目无废水排放口，不穿越饮用水源保护区。道路沿线设置截水沟、边沟和排水沟出水口。

- 废气

施工期散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等过程中，已采取压实、防风遮盖措施，并合理安排堆场的位置。搅拌站采取全封闭作业，并配套收尘措施。施工期间定期对施工现场进行洒水抑尘，运输车辆按规定配置防洒落装备，施工结束后及时恢复地面公路及植被。

运营期加强道路管理及路面养护，保持道路良好的运营状态，减少车辆尾气的排放。加强绿化，利用植物来吸收污染物，减轻污染。

（三）噪声

施工期间采取低噪声设备，施工期间未对区域环境造成影响，未收到相关投诉。运营期已根据实际情况采取限速禁鸣措施

（四）固体废物

- 施工过程中产生的弃土、建筑垃圾等均及时清运，施工人员生活垃圾集中收集后，交由地方环卫部门处理，营运期已安排环卫工人负责道路清洁。

- 四、环境保护设施调试效果

1、工况记录

目前本项目运行稳定，基本达到竣工环保验收调查工作条件。

- 生态保护工程和和设施实施运行效果

（1）生态敏感区调查

项目建设区域属于皖北地区。区域内主要土地利用类型包括耕地、林草地、原地、水域、建设用地以及部分未利用土地。项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区以及保护类野生动植物分布区域等生态敏感区，生态环境敏感性较低。

（2）动植物资源影响调查

本工程占地类型主要为耕地、交通运输用地、住宅用地，林地占用少。调查期间，未发现保护树种砍伐、群落破坏情况。

调查期间，沿线未发现国家重点保护野生动物的活动迹象、无集中栖息地分布。

本项目公路工程位周边基本无重要野生动物分布，且本工程路线占地较少，对野生动物基本无影响。本次验收调查走访相关部门及沿线居民，未发现有明显破坏野生动物资源的施工行为。

（3）农业生态影响调查

本项目为改建工程，对新线两侧的土地、耕地以及池塘无法避让，因而会对农业有一定的影响。调查期间，本工程建设临时占地采取了土地复垦和生态修复等恢复措施，已将公路改建给当地农业生态环境所带来的影响尽可能的降低。对于直接被占用农田的农户，建设单位和地方政府采取了有效的措施直接对农户进行补偿。

（4）水土流失影响调查与分析

本项目填方工程量较大，共需借方125.22万m3。本工程不设置取土场，所有用土从项目外采购，无永久弃方，主体工程不设置永久弃渣场。

- 根据主体可研设计，土石方分段进行平衡利用，本工程土石开挖总量为105.06万m3，填方总量为230.28万m3，借方125.22万m3，无弃方。

项目主体工程对小于3m的一般边坡采用草灌护坡，对＞3m的采用拱形骨架植草护坡，对石质路堑边坡采用的厚层基材护坡。项目防护工程以生态防护为主，工程防护为辅的防护措施，生态防护效果较好。从现场调查的情况看，全线防护工程防护工程效果较好，能有效防止水土流失，保证路基边坡稳固，满足水土保持的要求以及景观的美观。

从现场调查来看，公路完整的排水设施输导径流、防冲刷效果良好，有效地保证了路基稳定，也有效地避免了路基被冲蚀造成的水土流失，达到了预期的效果。

通过现场调查，项目建成后，路基（路面、边坡）和公路用地两侧（边界用地和边界用地两侧）进行了绿化。路基植物措施包括种植草皮和矮灌型树木。城市道路结合景观美化功能，选择乔灌草树种，一定程度上弥补了公路永久占地损失的生物量。改善了生态环境，防止了水土流失，起到防尘作用，达到了公路绿化的总体要求；景观设置美观，与周围环境相协调。

综上所述，该工程较好的落实了环境影响报告书及批复文件中提出的各项生态保护措施，公路建设和运营对沿线生态未造成明显的破坏，符合建设项目竣工环境保护验收要求。

- 五、工程建设对环境的影响

1、声环境

（1）环境敏感目标噪声监测结果：公路沿线35m红线范围的声环境敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求；道路沿线200m范围内的声环境敏感点声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

（2）24h连续监测噪声监测结果

①24h代表性监测点昼、夜声环境均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准限值;

②项目道路车流量呈现典型的昼多夜少，昼间车流量约为夜间车流量的4倍。车流量变化与居民出行规律密切相关。

③从车流量变化与交通噪声变化关联性上看,全天车流量变化与交通噪声变化基本遵从正相关规律。

- （3）交通噪声断面监测和衰减断面监测结果G206道路起点和终点监测断面噪声昼夜结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。

断面衰减噪声监测结果表明：在目前的车流量条件下，昼间距路中心线80m内可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准昼间70dB限值要求，夜间距路中心线约60m内可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准夜间55dB限值要求，昼间距路中心线80m外可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间60dB限值要求，夜间距路中心线约60m外可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准夜间50dB限值要求。

- 六、验收结论

- 验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为G206曹村至符离北改建工程环评审批手续齐全，具备竣工环保验收条件，通过竣工环保验收。

- 七、后续要求

（1）运营管理单位运营期应委托有资质的单位定期对沿线敏感点开展噪声跟踪监测，并对监测超标的敏感点及时采取切实可行的降噪措施，确保声环境敏感点环境质量达标。

（2）进一步加强应急救援预案培训，落实应急物资储备，定期开展环境风险应急演练，提高污染事故防范能力。

（3）对道路两侧排水沟渠进行整治，确保排水通畅。

- 宿州骏达国道二零六建设有限公司

- 2021年11月10日